Synthèse des résultats de prévision du GHI

Comparaison des modèles par horizon de prévision (0,5 h à 10 h)

# 1. Contexte et méthodologie

Cette synthèse regroupe les résultats de prévision du rayonnement solaire global horizontal (GHI) obtenus pour cinq horizons de prévision (0,5 h, 1 h, 3 h, 6 h et 10 h). Pour chaque horizon, un grand nombre de variantes de modèles ont été testées (méthodes ELM avec différentes fonctions de perte et de régularisation — MAE, Lp, Huber, GLM, Elastic-Net, Ridge, Box-Cox, etc., modèles ELM à fenêtre glissante — rolling 1 mois / 6 mois / 1 an, régression AR-OLS, méthodes de fusion BLEND, ainsi que deux modèles de référence de persistance : Persistence_P et Persistence_Pcyclic).

Pour chaque horizon, seul le meilleur modèle (RMSE minimal) est retenu dans le tableau de synthèse ci-dessous, comparé aux deux modèles de persistance et à la meilleure combinaison BLEND. Les indicateurs utilisés sont le RMSE et le nRMSE (RMSE normalisé), le nMBE (biais normalisé), le nMAE (erreur absolue moyenne normalisée) et le coefficient de détermination R².

# 2. Tableau récapitulatif — meilleur modèle par horizon

| Horizon | Meilleur modèle | RMSE (W/m²) | nRMSE | nMAE | nMBE | R² | RMSE Persist. P | Gain vs P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 h | ELM (var. rolling 1 an, ridge) | 78.38 | 0.275 | 0.176 | 0.0039 | 0.902 | 92.20 | -15.0 % |
| 1 h | ELM (Ridge / Elastic-Net / Robuste) | 94.47 | 0.331 | 0.222 | 0.0112 | 0.858 | 131.99 | -28.4 % |
| 3 h | ELM (var. rolling 1 an, ridge) | 122.34 | 0.430 | 0.312 | 0.0146 | 0.762 | 263.72 | -53.6 % |
| 6 h | ELM_rolling_1m_none (Cox) | 135.58 | 0.476 | 0.353 | -0.0257 | 0.708 | 377.72 | -64.1 % |
| 10 h | ELM_rolling_1m_none (Cox) | 135.83 | 0.477 | 0.354 | -0.0287 | 0.707 | 391.86 | -65.3 % |

Lecture : le « Gain vs Persist. P » correspond à la réduction relative du RMSE du meilleur modèle par rapport au modèle de persistance simple (Persistence_P), pour le même horizon.

# 3. Détail par horizon : modèle retenu vs. références de persistance

| Horizon | Modèle | RMSE (W/m²) | nRMSE | R² | Écart RMSE / meilleur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 h | Meilleur modèle | 78.38 | 0.275 | 0.902 | — |
|  | Blend optimal | 85.91 | 0.301 | 0.883 | +7.5 W/m² |
|  | Persistence_P | 92.20 | 0.323 | 0.865 | +13.8 W/m² |
|  | Persistence_Pcyclic | 177.46 | 0.622 | 0.499 | +99.1 W/m² |
| 1 h | Meilleur modèle | 94.47 | 0.331 | 0.858 | — |
|  | Blend optimal | 110.00 | 0.386 | 0.808 | +15.5 W/m² |
|  | Persistence_P | 131.99 | 0.463 | 0.723 | +37.5 W/m² |
|  | Persistence_Pcyclic | 177.46 | 0.622 | 0.499 | +83.0 W/m² |
| 3 h | Meilleur modèle | 122.34 | 0.430 | 0.762 | — |
|  | Blend optimal | 148.13 | 0.519 | 0.651 | +25.8 W/m² |
|  | Persistence_P | 263.72 | 0.924 | -0.105 | +141.4 W/m² |
|  | Persistence_Pcyclic | 177.46 | 0.622 | 0.499 | +55.1 W/m² |
| 6 h | Meilleur modèle | 135.58 | 0.476 | 0.708 | — |
|  | Blend optimal | 167.37 | 0.587 | 0.555 | +31.8 W/m² |
|  | Persistence_P | 377.72 | 1.324 | -1.268 | +242.1 W/m² |
|  | Persistence_Pcyclic | 177.46 | 0.622 | 0.499 | +41.9 W/m² |
| 10 h | Meilleur modèle | 135.83 | 0.477 | 0.707 | — |
|  | Blend optimal | 172.22 | 0.604 | 0.529 | +36.4 W/m² |
|  | Persistence_P | 391.86 | 1.375 | -1.441 | +256.0 W/m² |
|  | Persistence_Pcyclic | 177.46 | 0.622 | 0.499 | +41.6 W/m² |

# 4. Analyse des résultats

## 4.1 Dégradation des performances avec l'horizon

Comme attendu, la qualité de la prévision se dégrade progressivement lorsque l'horizon augmente : le RMSE du meilleur modèle passe de 78,4 W/m² à 0,5 h à 135,8 W/m² à 10 h, et le R² correspondant chute de 0,90 à 0,71. Cette dégradation reste néanmoins progressive et maîtrisée, ce qui traduit une bonne capacité des modèles ELM à exploiter l'information disponible même à des horizons éloignés.

## 4.2 Les modèles ELM surpassent systématiquement la persistance

Sur l'ensemble des cinq horizons, les meilleures variantes ELM (Ridge, Elastic-Net, fenêtres glissantes 1 an) dominent nettement les modèles de persistance. Le gain en RMSE par rapport à Persistence_P (persistance simple) augmente fortement avec l'horizon : de 15 % à 0,5 h, il atteint 28 % à 1 h, 54 % à 3 h et dépasse 65 % à 10 h. Ce phénomène s'explique par le fait que la persistance simple perd toute pertinence à mesure que l'horizon s'allonge — son R² devient même négatif dès 3 h (-0,11) et atteint -1,44 à 10 h, signe que cette méthode est moins bonne qu'une simple moyenne.

Le modèle Persistence_Pcyclic (persistance climatologique/cyclique) se comporte différemment : ses performances (RMSE = 177,5 W/m², R² ≈ 0,50) restent constantes quel que soit l'horizon, puisqu'il ne dépend pas de la dernière observation. Il devient ainsi plus compétitif que Persistence_P aux horizons longs (6 h et 10 h), mais demeure très inférieur aux modèles ELM à tous les horizons.

## 4.3 Le modèle optimal change selon l'horizon

Le meilleur modèle n'est pas le même sur toute la plage d'horizons :

- 0,5 h à 3 h : les variantes ELM à fenêtre glissante d'un an (rolling 1y, régularisation Ridge) offrent les meilleures performances (R² de 0,90 à 3 h : 0,76).

- 6 h et 10 h : la variante ELM_rolling_1m_none (méthode « Cox 1m none », sans réinitialisation cyclique) devient la plus performante, avec un RMSE de 135,6 à 135,8 W/m² et un R² proche de 0,71.

Ceci suggère qu'aux horizons courts, la mémoire longue (1 an de données) permet de mieux capter la variabilité saisonnière, tandis qu'aux horizons plus longs, une fenêtre d'apprentissage plus courte et sans composante cyclique explicite s'adapte mieux à l'incertitude accrue.

## 4.4 La combinaison BLEND n'apporte pas de gain

La méthode de fusion (Blend_optim / BLEND_opti), qui combine plusieurs modèles individuels, reste systématiquement moins performante que le meilleur modèle ELM pris isolément, avec un écart de RMSE compris entre +7 W/m² (0,5 h) et +36 W/m² (10 h). Elle demeure toutefois nettement meilleure que la persistance. Ce constat suggère que la stratégie de pondération actuelle du blend pourrait être révisée, par exemple en donnant davantage de poids aux variantes ELM les plus performantes identifiées ci-dessus.

## 4.5 Biais des modèles

Le biais normalisé (nMBE) du meilleur modèle reste faible sur l'ensemble des horizons (entre -0,03 et +0,01), ce qui indique une bonne neutralité des prévisions, sans sur- ou sous-estimation systématique importante du GHI.

# 5. Conclusion et recommandations

- Les modèles ELM optimisés surpassent largement les approches de persistance à tous les horizons, avec un gain de RMSE croissant de 15 % (0,5 h) à plus de 65 % (10 h).

- La configuration optimale du modèle ELM (fenêtre d'apprentissage, régularisation) dépend de l'horizon : fenêtre longue (1 an) pour les horizons courts (≤ 3 h), fenêtre courte sans cyclicité pour les horizons longs (≥ 6 h).

- La stratégie de blend actuelle mériterait d'être retravaillée, car elle ne permet pas de dépasser les performances du meilleur modèle individuel.

- Le modèle Persistence_Pcyclic constitue une référence plus robuste que Persistence_P aux horizons longs et pourrait être conservé comme repère de comparaison stable.